КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА»

Регионального  Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024    г.

в    Оренбургской области

2024 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ4

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ4

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Переработка нефти и газа»4

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ10

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ10

1.5 КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ………………………………………………………..…………11

1.5.1 Разработка/выбор конкурсного задания…………………………………………………..11

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)13

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ21

2.1. Личный инструмент конкурсанта21

3. Приложения22

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ЭЛОУ-АВТ электрообессоливающая атмосферно-вакуумная трубчатая установка

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Переработка нефти и газа» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Переработка нефти и газа»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений и знаний и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС.) и базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы, безопасность, документооборот | 16 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: • общие правила взрывобезопасности для взрыво- и пожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств; • инструкции и правила промышленной безопасности, требования охраны труда и пожаробезопасности; • порядок составления и правила оформления технологической документации; • основные требования к смежным профессиям; • значимость планирования всего рабочего процесса, для выстраивания эффективной работы и распределения рабочего времени; • возможные опасные и вредные факторы производства; • средства защиты от опасных и вредных факторов; • правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением; • правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов; • правила устройства и безопасной эксплуатации технологических печей; • правила устройства и безопасной эксплуатации вспомогательного оборудования; • характеристику опасных факторов производства; • требования к выполнению различных видов работ; |  |
|  | - Специалист должен уметь: • выполнять требования инструкций и правил промышленной безопасности, требования охраны труда и пожаробезопасности; • пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией; • вести отчетно-техническую документацию на установке • оформлять документально результаты проводимых отборов; • содержать инструмент и приспособления в порядке; • давать и выполнять четкие инструкции по обслуживанию и эксплуатации оборудования на установке; • обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования; • пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; • внедрять и постоянно использовать высокие стандарты качества работ и технологий. |  |
| 2 | Контроль качества нефти и нефтепродуктов | 18 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: • физико-химические свойства сырья, реагентов, получаемых продуктов, применяемых материалов • единицы измерения физико-химических величин в Международной системе СИ • товарную номенклатура нефтепродуктов • инструкции по отбору и хранению проб • порядок и правила отбора проб нефтепродуктов • порядок и правила затаривания продукции; • требования к качественным характеристикам сырья, продуктов и реагентов; • виды брака, причины и способы устранения; • методы измерений, контроля качества нефти и нефтепродуктов; • порядок определения качества нефти и нефтепродуктов. |  |
|  | - Специалист должен уметь: • осуществлять безопасное проведение замеров, отборов проб и экспресс-анализов; • подготавливать приборы, приспособления и инструменты для проведения замеров, отборов проб и экспресс-анализов • пользоваться приборами, приспособлениями и инструментами при проведении замеров, отборов проб и экспресс-анализов • соблюдать правила отбора проб разных типов продуктов; • рассчитывать количественные показатели • производить оценку соответствия качества продукции техническим требованиям; • проводить лабораторные испытания по определению качества сырья, продуктов; • производить оценку соответствия качества продукции техническим требованиям; • анализировать причины отклонения качества продукции • пользоваться стандартными методами оценки качества нефтепродуктов |  |
| 3 | Обеспечение работы технологического оборудования | 29 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: • назначение, устройство, принцип действия обслуживаемого оборудования, трубопроводов, арматуры и коммуникаций • современные безопасные методы и приемы обслуживания и нормальной эксплуатации оборудования • методы обнаружения дефектов оборудования; • правила подготовки оборудования к ремонту; • правила приемки оборудования после ремонта. |  |
|  | - Специалист должен уметь: • контролировать эффективность работы оборудования; • обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования • обслуживать и эксплуатировать оборудование; • выявлять дефекты, неисправности в работе оборудования; • подготавливать оборудование к ремонтным работам; • принимать оборудование к работе после ремонта; • контролировать качество ремонтных работ; • обеспечивать бесперебойную работу оборудования. |  |
| 4 | Обеспечение режимов технологических процессов | 16 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: • основные закономерности производственного процесса; • технологическую схему установки; • технологический регламент установки • схемы водоснабжения, пароснабжения, электроснабжения и водоотведения на установке; • правила регулирования подачи сырья и реагентов; • правила регулирования технологического процесса • факторы, влияющие на ход процесса и качество выпускаемой продукции; • материальные и тепловые балансы потоков • нормы технологического режима на установке; • основные положения пуска и остановки производственного объекта и вывод установки на режим. |  |
|  | - Специалист должен уметь: • производить прием на установку сырья, реагентов, топлива, пара, воды, воздуха и электроэнергии, регулирование их подачи • проводить подготовку сырья и материалов к работе; • осуществлять вывод установки на нормальный технологический режим • осуществлять остановку работы установки при работе в нормальном режиме • осуществлять оперативный контроль за обеспечением материальными и энергетическими ресурсами • переводить измеряемые величины из одной системы измерения в другую • вести технологический режим в соответствии с нормами технологического регламента, по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов • проводить учет сырья, реагентов, топливно-энергетических ресурсов и вспомогательных материалов • контролировать и регулировать технологический режим с достижением заданного качества и количества продуктов; • регулировать параметры технологического процесса • поддерживать стабильный режим технологического процесса. |  |
| 5 | Контроль работы контрольно-измерительных приборов | 11 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: • назначение, устройство, принцип действия контрольно-измерительных приборов и автоматики; • правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматики; • систему противоаварийной защиты, применяемой на производственном объекте; • основы построения автоматизированной системы управления технологическим процессом: |  |
|  | - Специалист должен уметь: • вести технологический режим по показаниям контрольно-измерительных приборов • следить за показаниями приборов КИП и А • читать, расшифровывать и фиксировать показания контрольно-измерительных приборов • отключать и включать контрольно-измерительные приборы по рабочему месту, следить за четкостью регистрации на вторичных приборах; • переходить (переключать регуляторы) с ручного на автоматический режим управления технологическим процессом и наоборот. |  |
| 6. | Решение производственных инцидентов и аварийных ситуаций | 10 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: • перечень минимально необходимых средств контроля и регулирования, при отказе которых необходима аварийная остановка производственного объекта; • методы защиты технологических процессов и оборудования от аварий; • возможные аварийные и внештатные ситуации на установке, пути их ликвидации. • типичные нарушения технологического режима, причины, способы предупреждения нарушений; • влияние нарушения технологического режима и свойств сырья на качество продуктов |  |
|  | - Специалист должен уметь: • выявлять отклонения от нормы в работе оборудования, • определять повреждения технических устройств и проводить их устранение; • определять причины нарушения технологического режима и выводить его на регламентированные значения параметров; • разрабатывать меры по предупреждению инцидентов и аварий на технологическом блоке • проводить отключение неисправного оборудования • проводить подключение резервного оборудования • осуществлять остановку технологического оборудования и объекта в целом при работе в аварийном режиме • предотвращать и ликвидировать аварийные ситуации |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д |  |
|  | 1 | - | 4 | - | 5 | 7 | 16 |
|  | 2 | - | - | - | 11 | 7 | 18 |
|  | 3 | 11 | 10 | 8 | - | - | 29 |
|  | 4 | 10 | 6 | - | - | - | 16 |
|  | 5 | 9 | 2 | - | - | - | 11 |
|  | 6 | - | - | 10 | - | - | 10 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 30 | 22 | 18 | 16 | 14 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Пуск (остановка) технологической установки | При вычерчивание технологической схемы оцениваются следующие основные показатели: - указание основного оборудования; - указание направления движения потоков; - обвязка основного оборудования; - корректное расположение оборудования на схеме; - выполнение чертежа согласно нормативным документам. При работе на симуляционном тренажере оцениваются следующие основные показатели: - открытие/закрытие определенных задвижек для создания верного направления движения потоков; - работа с регуляторами в ручном режиме; их перевод в автоматический режим и наоборот (по необходимости); - включение/выключение насосного оборудования; - регулирование набора/сброса уровня в ректификационных колоннах; - наладка циркуляции/вывод на режим/остановка блока/установки; - работа по шуровке/остановке технологических печей; - регулирование температурного режима; - регулирование давления; - регулирование расходов различных потоков. |  |
| Б | Получение продукции заданного качества | При заполнении Режимного листа необходимо учитывать: - время; - аккуратность; - полнота заполнения; - корректность заполнения. При работе на симуляционном тренажере оцениваются следующие основные показатели: - поддержание схемы движения потоков для осуществления нормального технологического процесса; - корректная работа с оборудованием; - регулирование температурного режима колонн; - регулирование расхода потоков; - стабилизация полученных результатов. |  |
| В | Устранение производственных инцидентов, аварийных ситуаций | При работе на симуляционном тренажере оцениваются следующие основные показатели: - выявление причин возникающей внештатной ситуации; - выбор действий для устранения внештатной ситуации; - регулировка технологического режима либо другие действия по устранению внештатной ситуации. |  |
| Г | Контроль качества полученной продукции | При выполнении лабораторных испытаний происходит оценивание по следующим параметрам: - организация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов; - техника выполнения; - обработка, анализ и оформление полученных результатов. |  |
| Д | Подготовка к отбору проб нефтепродукта | При выполнении задания оцениваются следующие основные показатели: - определение назначения пробоотборного устройства согласно заданию; - подготовка пробоотборного устройства к работе; - определение по необходимости места отбора проб; -составление инструкции с указанием соблюдения требований безопасности и необходимых этапов выполнения данного вида работ; - выполнение расчетов по необходимости. |  |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Категория: основная .

Общая продолжительность Конкурсного задания: 12 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

(ссылка на ЯндексДиск с матрицей, заполненной в Excel)

Конкурсное задание состоит из 5 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 3 модуля, и вариативную часть – 2 модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Таблица №4

Матрица конкурсного задания

| Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Константа/вариатив | ИЛ | КО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания (Приложение № 1)

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Описание модуля А Пуск (остановка) технологической установки(инвариант)

Время на выполнение модуля: 4,5 часа

Задание 1      Вычерчивание схемы установки ЭЛОУ-АВТ

Вычертить по предложенному описанию схему установки ЭЛОУ-АВТ согласно выбранного варианта, используя образец оформления оборудования (Приложение 1) и заполнить бланк Экспликация оборудования (Приложение 2).

К Заданию 2 можно приступить только после сдачи задания 1.

Задание 2    Пуск установки ЭЛОУ-АВТ (работа с симуляционным тренажером)

Провести пуск и вывод на режим установки ЭЛОУ-АВТ после проведения капитальных ремонтных работ согласно выбранного варианта.

Задание 1

Нефть, поступающая на установку, забирается насосом H-I и двумя потоками проходит через сырьевые теплообменники, в которых нагревается до 130— 140 °С. Первый поток нефти подогревается за счет теплообмена с первым (в Т-1) и вторым (в Т-2) циркулирующими орошениями колонны К-2. Второй поток проходит через теплообменники Т-3, где подогревается фракцией 350— 500 0C, и Т-4 — верхним погоном вакуумной колонны К-6. Затем оба потока нефти смешиваются и поступают на блок обессоливания. Обезвоженная и обессоленная нефть после электрообессоливания вновь делится на два потока и поступает в теплообменники. Первый поток нефти нагревается в Т-5 фракцией 180—230 0C и Т-6  фракцией 230—280°С , второй — в Т-7 нижним погоном вакуумной колонны К-6 и Т-8 — гудроном.

Нагретая до 220—2400C нефть поступает затем в отбензинивающую колонну K-1. Верхний продукт K-1 конденсируется и охлаждается в воздушном и водяном конденсаторах-холодильниках XK-1 и ХК-2, после чего поступает в рефлюксную емкость Е-1, из которой часть бензина возвращается насосом Н-2 в K-1 в качестве орошения (флегмы), а балансовое количество под собственным давлением поступает в емкость Е-3. Нижний продукт K -1— частично отбензиненная нефть забирается насосами  Н-3 и направляется в трубчатую печь П-1. Из печи выходят два потока нагретой до 360 °С нефти, один из которых возвращается в колонну К-1, внося дополнительное количество теплоты, необходимой для ректификации. Второй поток нагретой полуотбензиненной нефти поступает в атмосферную колонну К-2, где разделяется на несколько фракций. Температура нефти на выходе из печи П-1 составляет 3600C. Для снижения температуры низа колонны и более полного извлечения из мазута светлых нефтепродуктов ректификация в К-2 проводится в присутствии водяного пара. Пар подается в нижнюю часть колонны в количестве 1,5—2 % на остаток.

С верха колонны К-2 уходят пары бензиновой фракции с концом кипения 180 °С, а также водяной пар. Пары поступают в воздушный и водяной конденсаторы-холодильники ХК-3 и ХК-4 после конденсации продукт попадает в емкость-водоотделитель Е-2, из которого часть тяжелого бензина возвращается насосом Н-4 в К-2 в качестве острого орошения, а балансовое количество под собственным давлением поступает в емкость Е-3. Из колонны К-2 выводятся также три боковых погона — фракции 180—230 °С, 230—280 °С, 280—350 0C. Эти погоны поступают первоначально в отпарные колонны К-3, К-4, К-5. В отпарных колоннах из боковых погонов в присутствии водяного пара удаляются легкие фракции. Освобожденные от легких фракций целевые продукты в жидком виде выводятся с установки, а пары легких фракций возвращаются в колонну К-2. Перед выходом с установки фракции проходят через соответствующие теплообменники и концевые холодильники:  фракция 180—230 0C теплообменник Т-5 и холодильник Х-1; фракция 230—280°С теплообменник Т-6 и холодильник Х-2;  фракция 280—350 0C теплообменник Т-9 и холодильник Х-3. Для улучшения условий работы колонны К-2 и съема избыточной теплоты в колонне предусмотрен вывод двух циркулирующих орошений: верхнее (с 11 -й тарелки) проходит через теплообменник T-1 и возвращается в К-2 на 10-ю тарелку; нижнее (с 21-й тарелки) проходит через теплообменник Т-2 и возвращается на 20-ю тарелку.

Остаток из атмосферной колонны — мазут — насосом Н-5 подают в трубчатую печь П-3. Мазут, нагретый в печи до 410°С, поступает в вакуумную колонну К-6. В колонне поддерживается остаточное давление 6,6 кПа. Для снижения температуры низа и облегчения условий испарения из гудрона легких компонентов в низ К-6 вводят водяной пар. С верха К-6 выводят водяные пары, газы разложения, воздух и некоторое количество нефтепродукта (дизельной фракции), которые поступают в конденсатор ХК-5. Из ХК-5 конденсат дизельной фракции поступает в емкость - водоотделитель Е-5 и затем выводится с установки. Несконденсировавшиеся газы отсасываются эжектором A-1.

В вакуумной колонне предусмотрен отбор трех боковых погонов— с 15-, 9-, 5-й тарелок. Часть этих погонов после охлаждения возвращается в колонну в качестве циркулирующего орошения, предназначенного для съема избыточного тепла и улучшения условий ректификации. Охлаждение верхнего погона в  Т-4 и нижнего погона в Т-7.

Установка предназначается для перегонки мазута по топливной схеме, поэтому в качестве товарного продукта из вакуумной колонны выводят только второй погон — фракцию 350—500°С через теплообменник Т-3, холодильник Х-4.  Остаток  из вакуумной колонны — гудрон откачивается с установки насосом Н-6 через теплообменник   Т-8 и холодильник Х-5.

Бензиновая фракция н. к. — 180 0C из емкости Е-3 насосом Н-7 подается в теплообменник Т-9, где подогревается фракцией 280—350 0C до 170 0C, а затем в стабилизатор К-7. С верха К-7 пары головного погона — углеводороды C1—C4 отводятся в конденсатор-холодильник XК-6, где охлаждаются до 40 0C. Из ХК-6 конденсат поступает в Е-4. Из Е-4 часть верхнего продукта К-7, часто называемого головкой стабилизации, возвращается в качестве орошения в К-7, а балансовое количество выводится с установки. Остаток — стабильная бензиновая фракция н.к.— 180°С поступает в блок вторичной перегонки бензина. Для поддержания необходимого теплового режима в К-7 часть стабильной бензиновой фракции прокачивается насосом Н-8 через печь П-2, где испаряется и в виде паровой фазы возвращается в К-7.

Задание 2

Провести пуск и вывод на режим блока атмосферной перегонки совместно с блоком стабилизации бензиновой фракции установки ЭЛОУ-АВТ после проведения капитальных ремонтных работ.

Для этого провести:

1 Наладку холодной циркуляции (уровень предварительного эвапоратора, атмосферной колонн в диапазоне 50-70%)

2. Наладку горячей циркуляции (уровень предварительного эвапоратора, атмосферной колонн в диапазоне 50-70%, температура куба предварительного эвапоратора, атмосферной колонн в диапазоне 150-170 0С).

3. Провести вывод на режим атмосферного блока совместно с блоком стабилизации бензиновой фракции, соблюдая следующие значения:

Таблица 1 - Нормы технологического режима

| Наименование аппарата, показателя режима | Единица измерения | Пределы технологических параметров |
| --- | --- | --- |
| Температура верха предварительного эвапоратора | 0С | 130-160 |
| Температура куба предварительного эвапоратора | 0С | 250-290 |
| Температура входа в атмосферную колонну | 0С | 330-380 |
| Температура верха атмосферной колонны | 0С | 140-170 |
| Температура куба атмосферной колонны | 0С | 330-360 |
| Температура верха первого стриппинга | 0С | 215-225 |
| Температура куба первого стриппинга | 0С | 235-245 |
| Температура верха второго стриппинга | 0С | 285-295 |
| Температура куба второго стриппинга | 0С | 300-310 |
| Температура входа в колонну стабилизации бензина | 0С | 130-150 |
| Температура верха стабилизационной колонны | 0С | 50-60 |
| Температура куба стабилизационной колонны | 0С | 170-180 |
| Уровень в рефлюксных емкостях | % | 50-70 |
| Уровень в ректификационных колоннах | % | 50-70 |

Указанные технологические параметры должны быть стабилизированы в течении не менее 10 минут.

2-вариант

2-вариант

Задание 1

Сырая нефть после смешивания с деэмульгатором насосом Н-1 прокачивается через теплообменники Т-1 ÷ Т-4, Исходная нефть, нагретая в теплообменниках (1), двумя параллельными потоками проходит через две ступени горизонтальных электродегидраторов Э-6 , где осуществляется обессоливание. Далее нефть после дополнительного нагрева в теплообменнике Т-5 поступает в отбензинивающую колонну К-1. Верхний продукт колонны К-1 — легкая бензиновая фракция — охлаждается в воздушном холодильнике- конденсаторе ХК-1 и водяном холодильнике- конденсаторе ХК-2, после чего поступает в рефлюксную емкость Е-1, из которой часть бензина возвращается насосом Н-2 в колонну К-1 в качестве орошения (флегмы), а балансовое количество под собственным давлением поступает в емкость Е-3.

Нижний продукт К-1  — частично отбензиненная нефть — забирается насосом Н-3 и направляется в трубчатую печь П-1. Из печи выходят два потока нагретой до 360 °С нефти, один из которых возвращается в колонну К-1 , внося дополнительное количество теплоты, необходимой для ректификации, а второй поступает в атмосферную колонну К-2. В колонне К-2 нефть разделяется на несколько фракций.

Для снижения температуры низа колонны и более полного извлечения из мазута светлых продуктов ректификация в К-2 проводится в присутствии водяного пара. Пар подается в нижнюю часть колонны. Мазут выводится с низа К-2 и через теплообменник подогрева нефти  Т-5 и холодильник Х-3 уходит с установки.

С верха колонны К-2  уходят пары бензиновой фракций с концом кипения 180°С, а также водяной пар. Пары поступают в воздушный и водяной холодильники - конденсаторы ХК-3 и ХК-4 после конденсации продукт поступает в емкость-водоотделитель Е-2. Отстоявшийся от воды тяжелый бензин подается в Е-3. Часть бензина из Е-2, насосом Н-4 возвращается в К-2 в качестве острого орошения.

Из колонны К-2  выводятся два боковых погона. Эти погоны поступают первоначально в отпарные колонны К-3 и К-4. В отпарных колоннах из боковых погонов в присутствии водяного пара удаляются легкие фракции. Освобожденные от легких фракций целевые продукты - фракция 180—230 °С через теплообменник Т-4 , холодильник Х-2 и фракция 230—350 °С через теплообменник Т-8 , холодильник Х-3 выводятся с установки, а пары легких фракций возвращаются в колонну К-2.

Для улучшения условий работы колонны К-2 и снятия избыточной теплоты в колонне предусмотрен вывод двух циркулирующих орошений — верхнего и нижнего, которые забираются насосами - верхнего Н-7, прокачивается через теплообменник подогрева нефти Т-1 и нижнего Н-8 прокачивается через теплообменник подогрева нефти Т-3, а затем возвращаются в колонну К-2 на тарелку, находящуюся над тарелкой вывода орошения.

Бензиновая фракция н. к.— 180°С из емкости Е-3 насосом Н-9 подается в теплообменник Т-6, где подогревается фракцией 230— 350 °С до 170°С, а затем в колонну стабилизации К-5. Верхний продукт колонны К-5 — головка стабилизации — отводится в холодильник - конденсатор ХК-5. Из ХК-5 конденсат поступает в емкость Е-4. Из Е-4 часть верхнего продукта насосом Н-10 возвращается в качестве орошения в К-5, а балансовое, количество выводится с установки. Нижний продукт колонны К-5 — стабильная бензиновая фракция н. к.— 180 °С, которая поступает в блок   вторичной перегонки бензина, где разделяется на узкие фракции . Для поддержания необходимого теплового режима в К-5 часть стабильной бензиновой фракции прокачивается насосом Н-11 через печь П-2, где испаряется, и в паровой фазе возвращается в К-5.

Задание 2

Провести пуск и вывод на режим блока атмосферной перегонки совместно с блоком стабилизации бензиновой фракции установки ЭЛОУ-АВТ после проведения капитальных ремонтных работ.

Для этого провести:

1 Наладку холодной циркуляции (уровень предварительного эвапоратора, атмосферной колонн в диапазоне 60-80%)

2. Наладку горячей циркуляции (уровень предварительного эвапоратора, атмосферной колонн в диапазоне 60-80%, температура куба предварительного эвапоратора, атмосферной колонн в диапазоне 160-180 0С).

3. Провести вывод на режим атмосферного блока совместно с блоком стабилизации бензиновой фракции, соблюдая следующие значения:

Таблица 1 - Нормы технологического режима

| Наименование аппарата, показателя режима | Единица измерения | Допустимые пределы технологических параметров |
| --- | --- | --- |
| Температура верха предварительного эвапоратора | 0С | 140-170 |
| Температура куба предварительного эвапоратора | 0С | 260-300 |
| Температура входа в атмосферную колонну | 0С | 340-390 |
| Температура верха атмосферной колонны | 0С | 150-180 |
| Температура куба атмосферной колонны | 0С | 340-370 |
| Температура верха первого стриппинга | 0С | 225-235 |
| Температура куба первого стриппинга | 0С | 245-255 |
| Температура верха второго стриппинга | 0С | 295-305 |
| Температура куба второго стриппинга | 0С | 310-320 |
| Температура входа в колонну стабилизации бензина | 0С | 140-160 |
| Температура верха стабилизационной колонны | 0С | 60-70 |
| Температура куба стабилизационной колонны | 0С | 180-190 |
| Уровень в рефлюксных емкостях | % | 60-80 |
| Уровень в ректификационных колоннах | % | 60-80 |

Указанные технологические параметры должны быть стабилизированы в течении не менее 10 минут.

Описание модуля Б Получение продукта заданного качества (инвариант)

Время на выполнение модуля:2 часа

Задание 1      Заполнение режимного листа

Заполнить режимный лист работы установки ЭЛОУ-АВТ при работе на симуляционном тренажере (Приложение 3).

Задание 2    Получение продукции заданного качества ЭЛОУ-АВТ (работа с симуляционным тренажером).

Получить боковые погоны основной атмосферной колонны заданного качества путем регулирования технологического режима установки ЭЛОУ-АВТ и стабилизации полученных результатов согласно выбранного варианта:

1-вариант

Включает  себя:

- Анализ технологического состояния режима

- Регулировку технологического режима с целью получения дизельного топлива «Зимнее», соответствующее следующим параметрам:

н.к. 1700  С, к.к. 2700  С

при 2230  С выход продукта 2%

при 2700  С выход продукта 50%

Достижение данных параметров возможно, если температура верха первого стрипинга будет в пределах 196-202 0С, температура его куба 214-2200С.

Регулировка технологического режима с целью получения дизельного топлива «Летнее», соответствующее следующим параметрам:

н.к.1850С, к.к 360 0С

при 277 0С выход продукта 50%

при 3600С выходь продукта 95%.

Достижение данных параметров возможно, если температура верха второго стрипинга будет в пределах 282-286 0С, а температура его куба 298-3020С.

При этом температура на 14-ой тарелке основной атмосферной колонны должна быт в пределах 290-3100С, а температура на 34-ой тарелке в пределах 220-240 0С.

Указанные технологические параметры должны быть стабилизированы в течении не менее 10 минут.

2-вариант

Включает себя:

- Анализ технологического состояния режима

- Регулировку технологического режима с целью получения дизельного топлива «Зимнее», соответствующее следующим параметрам:

н.к. 1750  С, к.к. 2750  С

при 2300  С выход продукта 2%

при 2750  С выход продукта 50%

Достижение данных параметров возможно, если температура верха первого стрипинга будет в пределах 200-204 0С, температура его куба 212-216 0С.

Регулировка технологического режима с целью получения дизельного топлива «Летнее», соответствующее следующим параметрам:

н.к.1900С, к.к 360 0С

при 280 0С выход продукта 50%

при 360 0С выходь продукта 95%.

Достижение данных параметров возможно, если температура верха второго стрипинга будет в пределах 290-294 0С, а температура его куба 302-306 0С.

При этом температура на 14-ой тарелке основной атмосферной колонны должна быть в пределах 285-295 0С, а температура на 34-ой тарелке в пределах 210-230 0С.

Указанные технологические параметры должны быть стабилизированы в течении не менее 10 минут.

Описание модуля В Устранение производственных инцидентов, аварийных ситуаций (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задание: Устранить аварийную ситуацию согласно выбранного варианта на установке ЭЛОУ-АВТ с полным опорожнением емкостного оборудования.

Сделать необходимые записи в протоколе работ (локализация аварийной ситуации; возможные причины аварийной ситуации; решение о способе устранения аварийной ситуации, результат работ).

1-вариант

Нарушение герметичности сварного шва на трубопроводе подачи горячей струи в отбензинивающую колонну.

2- вариант

Прогар трубного змеевика печи нагрева сырья П – 1.

Описание модуля Г: Контроль качества нефти и нефтепродуктов (вариатив)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задание: Провести определение плотности дизельного топлива вибрационным плотномером ВИП-2МР согласно ГОСТ Р57037 и Р 50.2.075. Для этого:

Подготовить оборудование к работе. Собрать установку для выполнения испытания. Провести испытания качества нефти и нефтепродукта согласно нормативным документам. Рассчитать и оформить результаты испытаний.

Описание модуля Д Подготовка к отбору проб нефтепродуктов (вариатив)

Время на выполнение модуля: 1,5 часа

Задание: Составить инструкцию по отбору пробы нефтепродукта из резервуара согласно нормативным документам и производственной ситуации, а также провести подготовку пробоотборника, провести необходимые расчеты.

Задание 1. Составление пошаговую инструкцию к проведению отбора проб

Включает в себя составление пошаговой инструкции по подготовке и проведению отбора проб в соответствии с нормативными документами, исходя из предложенной производственной ситуации согласно выбранного варианта по следующей схеме:

I.	Правила техники безопасности при отборе проб

II.	Подготовка к проведению отбора проб

III.	Проведение работ по отбору проб

Задание 2. Расчет уровня отбора и объема объединенной пробы

Включает в себя расчеты уровня отбора точечных проб согласно нормативным документам и предложенной производственной ситуации.

Задание 3. Подготовка пробоотборника к отбору проб

Включает в себя проведение подготовки пробоотборного устройства к проведению отбора проб заданного нефтепродукта в соответствии с нормативными документами и производственной ситуации.

1-вариант

Заступив на утреннюю смену оператор Дубинин Е.И. получил задание провести отбор пробы реактивного топлива ТС-1 для определения соответствия требованиям ГОСТ 10227-86. Для проведения испытания требуется не менее 13 дм3 продукта. Нефтепродукт поступил в цилиндрический вертикальный стальной резервуар №7 высотой 5960 мм, объемом 250 м3 в 15 часов 45 минут. Высота взлива продукта составила 56% от имеющейся высоты резервуара.

2-вариант

Заступив на утреннюю смену оператор Шапочкин И.В. получил задание провести отбор пробы бензина марки АИ-92-К2 для определения соответствия требованиям ГОСТ 32513-2013. Для проведения испытания требуется не менее 9 дм3 продукта. Нефтепродукт поступил в цилиндрический вертикальный стальной резервуар №12 высотой 7450 мм, объемом 300 м3 в 9 часов 20 минут. Высота взлива продукта составила 44% от имеющейся высоты резервуара.

3 вариант

Заступив на утреннюю смену оператор Городовой А.С. получил задание провести отбор пробы дизельного топлива марки ДТ-Л-40-К2 для определения соответствия требованиям ГОСТ 305-2013. Для проведения испытания требуется не менее 17 дм3 продукта. Нефтепродукт поступил в цилиндрический вертикальный стальной резервуар №3 высотой 5960 мм, объемом 200 м3 в 20 часов 50 минут. Высота взлива продукта составила 65% от имеющейся высоты резервуара.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

1. При прохождении членами группы оценки специальной подготовки до начала этапа Чемпионата, а также при ознакомлении конкурсантов с конкурсным заданием рукописные записи не ведутся.

2. Выбор варианта задания проводится непосредственно перед проведением конкурсного задания индустриальным экспертом «слепым методом».

3. В случае использования запрещенных материалов, оборудования и инструментов участник отстраняется от выполнения данного конкурсного задания. Результаты данного задания аннулируются.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Список материалов, оборудования и инструментов, которые конкурсант может или должен привезти с собой на соревнование. Указывается в свободной форме.

Определенный - нужно привезти оборудование по списку;

Неопределенный - можно привезти оборудование по списку, кроме запрещенного.

Нулевой - нельзя ничего привозить.

Определенный:

-Халат лаборанта

-Головной убор

-Очки защитные

-Перчатки резиновые медицинские

-Перчатки хлопчатобумажные

-Салфетки тканевые

- Калькулятор

- Линейка

- Ручка шариковая

- Карандаш и ластик

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

- карты памяти/флешки

- персональные портативные компьютеры

- планшеты

- мобильные телефоны

- наушники

- таймеры, электронные наручные часы и пр.

- еда

- напитки

- шпаргалки

- личные вещи

3. Приложения

Приложение №1 Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение №2 Матрица конкурсного задания

Приложение №3 Инфраструктурный лист

Приложение №4 Критерии оценки

Приложение №5 План застройки

Приложение №6 Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции «Переработка нефти и газа».

Приложение 1 Образец оформления оборудования

| Теплообменник |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Водяной холодильник |  |  |  |
| Аппарат воздушного охлаждения |  |  |  |
| Трубчатая печь |  |  |  |
| Насос |  |  |  |
| Ёмкость |  |  |  |
| Электродегидратор |  |  |  |
| Общее обозначение колонны |  |  |  |
| Под атмосферным давлением |  |  |  |
| Под давлением выше атмосферного |  |  |  |
| Под давлением ниже атмосферного |  |  |  |
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ГОСТ 2.782-96 «Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Насосы и двигатели гидравлические и пневматические»; ГОСТ 2.789-74 «Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Аппараты теплообменные»; ГОСТ 2.790-74 «Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические. Аппараты колонные». |  |  |  |

Приложение 2 Экспликация оборудования

Приложение 3 Режимный лист

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.